DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE DETECÇÃO DE RISCOS EM REDES ELÉTRICAS DA UFAM ATRAVÉS DE VISÃO COMPUTACIONAL COM FOCO EM ÁRVORES PRÓXIMAS AOS CONDUTORES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Robson Marchegiani Seixas Nogueira

Universidade Federal do Amazonas

robsonseixasnogueira@gmail.com

Prof. Dr. Luiz Eduardo Sales e Silva

Universidade Federal do Amazonas

eduardosales@ufam.edu.br

RESUMO

A eficiência e segurança da rede elétrica são elementos críticos para o funcionamento de qualquer instituição, e a Universidade Federal do Amazonas (UFAM) não é exceção. Os procedimentos adotados pela concessionária de energia demonstram-se limitados por dependerem de inspeções visuais de campo, limitadas em termos de eficiência e escala. Assim, evidencia-se a necessidade de automatizar a identificação automática de árvores se aproximando da rede elétrica. Esta pesquisa, propõe a automação desse processo utilizando técnicas de processamento digital de imagens (PDI) e aprendizado de máquina. Inicialmente, cria-se um banco de dados local para identificar a necessidade de podas das árvores da UFAM e prevenir danos causados pelo contato das árvores com os condutores de distribuição de energia elétrica. A seguir, avalia-se distintas redes neurais convolucionais para classificar regiões de risco de toque de galhos na redes elétricas da UFAM. Por fim, implementa-se uma metodologia baseada em morfologia matemática para estimar a distância entre os galhos e os condutores elétricos. Os resultados demonstram elevada acurácia das redes MobileNetV2, InceptionV3 e GoogleNet na identificação de regiões de risco de contato da vegetação com a rede elétrica e precisão significativa da medição da distância entre a rede elétrica e as árvores a partir do método analítico.

Palavras-Chave: Rede de Distribuição de Energia; Rede Neural Convolucional; Árvore; Visão Computacional; Morfologia Matemática.

1.  INTRODUÇÃO

O processo de poda de árvores previne problemas na rede elétrica removendo galhos próximos e entrelaçados, que crescem em direção à rede. O contato de galhos com a rede elétrica pode provocar curto-circuito. Em caso de queda de árvores, pode ocasionar o rompimento do fio de energia, sendo o caso mais grave (CEMIG, 2021), pois o fio pode estar energizado e ocasionar acidentes a humanos e animais próximos.

No Amazonas, em virtude da existência de apenas duas estações no ano, verão e inverno, a poda de árvores é relevante e indispensável. No verão, os galhos ficam secos e estão mais propensos a caírem sobre a rede elétrica (Minas, 2022). No inverno, as fortes chuvas e ventos fazem com que as árvores caiam sobre a rede elétrica  (Minas, 2022).

Na literatura, distintos métodos preventivos são propostos para contribuir com o processo de podas e melhorar a qualidade do fornecimento de energia elétrica. Embora esses trabalhos tenham explorado o uso de redes neurais convolucionais (CNNs) para identificar árvores próximas à rede elétrica, não abordam especificamente a aplicação de CNNs em uma base de dados local da UFAM. Isso levanta a questão de como adaptar e otimizar essa abordagem para o contexto específico da UFAM, levando em consideração as características das árvores e do ambiente universitário. Portanto, surge a necessidade de investigar a eficácia e viabilidade das CNNs nesse contexto específico, visando uma identificação mais precisa e eficiente das árvores que representam riscos para a rede elétrica dentro do campus universitário.

Desenvolve-se um sistema para classificar árvores que representam ameaças à rede elétrica da UFAM. O desenvolvimento envolve a coleta e organização de uma base de dados local até a implementação de modelos de visão computacional. Essas imagens foram utilizadas para treinar e validar os modelos, identificando essas árvores de maneira eficiente e precisa.

Além disso, para aumentar a precisão da análise, desenvolve-se um método utilizando técnicas de morfologia matemática capaz de segmentar as bordas das árvores e os fios da rede elétrica, a partir daí realizar a estimativa da distância entre esses dois elementos.

2. OBJETIVO GERAL

Investigar e desenvolver um sistema de detecção de árvores próximas às redes elétricas da UFAM por meio da aplicação de técnicas de visão computacional e reconhecimento de padrões. Este sistema terá como objetivo identificar e mapear árvores que representam riscos para a rede elétrica dentro do campus universitário, visando aprimorar a segurança e eficiência na manutenção preventiva de poda das árvores.

3. METODOLOGIA

Inicialmente realiza-se uma revisão bibliográfica abrangente sobre métodos de identificação de riscos em rede de distribuição, incluindo tanto abordagens convencionais quanto soluções baseadas em inteligência artificial.

Para o treinamento dos classificadores duas bases de dados são criadas para o projeto. As imagens da base de dados da UFAM são adquiridas com o uso de um iPhone 11 , enquanto as imagens da base de dados do Google Maps foram possíveis com o auxílio do Google Street View. Esta etapa consiste em verificar a proximidade ou contato da rede elétrica com os galhos das árvores para realizar a coleta das imagens.

Na etapa de classificação, emprega-se modelos de redes neurais convolucionais, como YOLOv8, InceptionV3, MobileNetV2, GoogleNet e Keras. O objetivo foi comparar o desempenho e a capacidade de generalização de cada modelo na detecção de árvores que oferecem risco à rede elétrica. Para isso, os modelos são treinados com as imagens da UFAM e avaliados nas do Google Maps, e vice-versa, permitindo avaliar seu comportamento frente a variações de iluminação, ângulo e resolução entre as bases.

O método analítico permite estimar a distância entre a extremidade do galho das árvores e os fios da rede de distribuição. Isto é realizado através de técnicas de PDI, seguindo um passo a passo específico. Este método é realizado especificamente com as imagens da base de dados da UFAM, o modelo desenvolvido não se generalizou bem para as imagens do Google Maps por conta da distinção de iluminação e qualidade da imagem.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A distância segura entre o galho das árvores e os fios de média tensão é de dois metros, enquanto para os fios de baixa tensão é de um metro.

A Figura 1 apresenta as árvores e os fios segmentados, com uma distinção na cor dos pixels de cada elemento para realizar o cálculo da distância entre eles. A Figura 2 apresenta o resultado da menor distância entre os pixels, onde eles estão localizados e a distância estimada.

Figura 1: Imagem da classe seguro pré-processada.

Figura 2: Estimação da distância.

A Tabela 1 apresenta a validação dos modelos de CNN treinados com imagens da rede elétrica da UFAM. O modelo desenvolvido com o Keras demonstra boa capacidade de validação e generalização ao ser aplicado a imagens obtidas pelo Google Maps.

Tabela 1: Classificador UFAM.

| Classificadores | YOLOv8 | Keras | InceptionV3 | MobileNetV2 | GoogleNet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teste | 90.38% | 88.98% | 95.76% | 90.68% | 91.53% |
| Treino_Maps | 59.57% | 95.14% | 69.71% | 57.29% | 80.29% |

A Tabela 2 apresenta a validação dos modelos de CNN treinados com imagens obtidas a partir do Google Maps. O modelo de CNN pré-treinado MobileNetV2 demonstra boa capacidade de validação e generalização ao ser aplicado a imagens da rede elétrica da UFAM.

Tabela 2: Classificador Google Maps.

| Classificadores | YOLOv8 | Keras | InceptionV3 | MobileNetV2 | GoogleNet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teste | 93% | 87% | 89% | 90% | 93% |
| Treino_UFAM | 81.72% | 84.99% | 86.08% | 90.31% | 69.25% |

A Tabela 3 apresenta a validação dos modelos de CNN treinados com imagens obtidas a partir do método analítico. O modelo de CNN pré-treinado GoogleNet apresentou destaque na capacidade de validação.

Tabela 3: Classificador Método Analítico.

| Classificadores | YOLOv8 | Keras | InceptionV3 | MobileNetV2 | GoogleNet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teste | 89.29% | 82.14% | 91.07% | 96.43% | 98.21% |

5. CONCLUSÕES

O cenário específico da UFAM impôs grandes empecilhos ao projeto, devido a grande quantidade de ruídos visuais que as árvores causam, torna-se difícil identificar claramente os fios da rede elétrica. O desenvolvimento do trabalho exigiu a criação de uma base de dados própria por dois motivos principais: a inexistência de uma base de dados adequada disponível e as características específicas do cenário da UFAM. Além disso, realizou-se a criação de uma base de dados com imagens de vias públicas para avaliar como o modelo de classificação da UFAM se generaliza para outros cenários.

O método analítico permite detectar árvores que ameaçam a rede e calcular a distância entre os fios da rede de distribuição e os galhos das árvores. Sendo necessário segmentar ambos os elementos, estes atuam como elementos de referência, possibilitando estimar a distância entre eles através de uma relação métrica entre pixels.

REFERÊNCIAS

CEMIG. Podas de árvores devem ser feitas com máxima atenção para evitar acidentes com a rede elétrica. 2021. Disponível em: https://www.cemig.com.br/noticia/podas-de-arvores-devem-ser-feitas-com-maxima-atencao-para-evitar-acidentes-com-a-rede-eletrica/. Acesso em: novembro de 2025.

MINAS, A. Podas de árvores devem ser feitas por profissional para evitar acidentes com rede elétrica. 2022. Disponível em: <https://www.agenciaminas.mg.gov.br/noticia/podas-de-arvores-devem-ser-feitas-por-profissional-para-evitar-acidentes-com-rede-eletrica>.  Acesso em: novembro de 2025.

AGRADECIMENTOS

Agradeço ao meu orientador, Prof. Dr. Luiz Eduardo, pela orientação e constante incentivo ao longo desta pesquisa. Sua experiência, conselhos e confiança foram fundamentais para o desenvolvimento deste trabalho.